- 断电情况下的电源测试

使用万用表通断档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 与GND连通情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 不通 | PASS |
| 2 | VCC5-15 | 不通 | PASS |
| 3 | T1测试点 | 不通 | PASS |

- 不同供电源时的电源测试

从P2引入3.3V电压使用万用表直流电压档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 3.28V | PASS |
| 2 | VCC5-15 | 2.98V | PASS |
| 3 | T1测试点 | 3.29V | PASS |

从P1引入3.3V电压使用万用表直流电压档位测试

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 3.30V | PASS |
| 2 | VCC5-15 | 5.10V | PASS |
| 3 | T1测试点 | 3.59V | PASS |

- 单片机功能测试

从P2引入SWD调试接口，从P1引入UART串口。

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU复位 | RST引脚与GND短接 | PASS |
| 2 | MCU烧写 | PC机上运行KEIL | PASS |
| 3 | UART简单收发 | PC机上运行KEIL | PASS |
| 4 | 板载LED输出 | PC机上运行KEIL | PASS |
| 5 | JLINK RTT | 运行JLINK RTT VIEWER | PASS |

测试用程序: bfsk_n32\embedded\test_uart\

- RF功能测试

烧写RF测试基本程序。

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认CW模式正常 | Shell: mode 0¦1¦2 | PASS |
| 2 | 验证PWM频率 | 示波器测1K | PASS |
| 3 | 验证ADC采集 | J-scope看波形 | PASS |
| 4 | 确认FSK模式正常 | J-scope Shell: mode 3 | PASS |
| 5 | 确认屏蔽箱内是否有干扰 | 屏蔽箱：cw在2000左右的采集值；fsk是1260-2840 | PASS |

测试用程序: bfsk_n32\embedded\adc_sample\

- 测距功能测试

测试用程序:

bfsk_n32\embedded\adc_sample\  及

bfsk_n32\embedded\fsk_distance_measure

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXE | fsk_distance_measure +CD2840ADX.exe |  |
| 2 | DLL | adc_sample |  |
| 3 | PYTHON | adc_sample |  |
| 4 | MATLAB |  |  |

- 耐久性测试：

测试用程序:

bfsk_n32\embedded\adc_sample\

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温 |  |  |
| 2 | 低温 |  |  |