- 断电情况下的电源测试

使用万用表通断档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 与GND连通情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 不通 | PASS |
| 2 | VBAT | 不通 | PASS |
| 3 | VCC5_BAT | 不通 | PASS |
| 4 | VCC5 | 不通 | PASS |
| 5 | VCC33 | 不通 | PASS |

- 不同供电源时的电源测试

从USB type-c口输入5V电压，然后使用万用表直流电压档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 5.04V | PASS |
| 2 | VBAT | 4.08V | PASS |
| 3 | VCC5_BAT | 4.21V | PASS |
| 4 | VCC5 | 4.76V | PASS |
| 5 | VCC33 | 3.34V | PASS |

拔除USB type-c口供电，安装好电池，使用电池供电，然后使用万用表直流电压档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 0.32V | PASS |
| 2 | VBAT | 4.03V | PASS |
| 3 | VCC5_BAT | 4.08V | PASS |
| 4 | VCC5 | 4.08V | PASS |
| 5 | VCC33 | 2.97V | PASS |

- 单片机(涂鸦CBU)基本功能测试

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU复位 | 轻按一下SW1 | PASS |
| 2 | MCU烧写 | 跳线连接H2/H4:2-3 PC机上运行bk_writer_gui_V1.6.3.exe （115200波特率使用cp2102串口线连接U9:6/rx,7/tx,8/gnd） | PASS |
| 3 | WIFI配网重置 | 长按5S SW2，重置成功后wifi status灯绿色闪动1Hz | PASS |
| 4 | APP连接 | 使用手机涂鸦智能APP，连接成功后wifi status灯绿色长亮 | PASS |
| 5 |  |  |  |

- 电池测试

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池激活 | 每次电池取下后再安装时需要使用充电线激活 | PASS |
| 2 | 电池充电 | 观察电池LED:充电中为红色常亮；充电完成为绿色常亮 | PASS |
| 3 | 电池使用时间基准测试 |  |  |