- 断电情况下的电源测试

使用万用表通断档位测试。

| 序号 | 电压点网标 | 与GND连通情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 不通 | PASS |
| 2 | VD33 | 不通 | PASS |
| 3 | VD18 | 不通 | PASS |
| 4 | VCC33 | 不通 | PASS |

- 不同供电源时的电源测试

从USB1(USB type-c)引入5V电压使用万用表直流电压档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 5.06V | PASS |
| 2 | VD33 | 3.141V | PASS |
| 3 | VD18 | 1.865V | PASS |
| 4 | VCC33 | 3.297V | PASS |

- 跳线连接情况记录

| 序号 | 元件号 | 网标 | 帽连接点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H1 | MCU_TXD | 2-3 |  |
| 2 | H2 | MCU_RXD | 2-3 |  |
| 3 | H4 | SSN_MCU | 2-3 |  |
| 4 | H5 | SI_MCU | 2-3 |  |
| 5 | H6 | SCK_MCU | 2-3 |  |
| 6 | H7 | SO_MCU | 2-3 |  |
| 7 | H8 | RSTN_MCU | 2-3 |  |
| 8 | H10 | INTN_MCU | 2-3 |  |
| 9 | H12 | SCL_MCU | 2-3 |  |
| 10 | H13 | SDA_MCU | 2-3 |  |

- 单片机功能测试

从P1引入SWD调试接口。

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU复位 | RST引脚与GND短接 |  |
| 2 | MCU烧写 | PC机上运行KEIL |  |
| 3 | 板载LED(D1)输出 | PC机上运行KEIL |  |
| 4 | JLINK RTT | 运行JLINK RTT VIEWER |  |

测试用程序:

- 功能测试：

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB HUB | 在USB2接入下级USBHUB，并连接jlink等子设备 | PASS |

- 耐久性测试：

测试用程序:

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温 | 85度 |  |
| 2 | 低温 | -20度 |  |