- 断电情况下的电源测试

使用万用表通断档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 与GND连通情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 不通 |  |
| 2 | VCC5-15 | 不通 |  |
| 3 | T1测试点 | 不通 |  |

- 不同供电源时的电源测试

从P2引入3.3V电压使用万用表直流电压档位测试。

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 3.28V |  |
| 2 | VCC5-15 | 2.98V |  |
| 3 | T1测试点 | 3.29V |  |

从P1引入3.3V电压使用万用表直流电压档位测试

| 序号 | 电压点表标 | 对地电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC33 | 3.30V |  |
| 2 | VCC5-15 | 5.10V |  |
| 3 | T1测试点 | 3.59V |  |

- 单片机功能测试

从P2引入SWD调试接口，从P1引入UART串口。

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU复位 | RST引脚与GND短接 |  |
| 2 | MCU烧写 | PC机上运行KEIL |  |
| 3 | UART简单收发 | PC机上运行KEIL |  |
| 4 | 板载LED输出 | PC机上运行KEIL |  |
| 5 | JLINK RTT | 运行JLINK RTT VIEWER |  |

测试用程序: bfsk_n32\embedded\test_uart\

- RF功能测试

烧写RF测试基本程序。

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认CW模式正常 | Shell: mode 0¦1¦2 |  |
| 2 | 验证PWM频率 | 示波器测1K |  |
| 3 | 验证ADC采集 | J-scope看波形 |  |
| 4 | 确认FSK模式正常 | J-scope Shell: mode 3 |  |
| 5 | 确认屏蔽箱内是否有干扰 | 屏蔽箱：cw在2000左右的采集值；fsk是1260-2840 |  |

测试用程序: bfsk_n32\embedded\adc_sample\

- 测距功能测试：

测试用程序:

bfsk_n32\embedded\adc_sample\  及

bfsk_n32\embedded\fsk_distance_measure

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXE | fsk_distance_measure +CD2840ADX.exe |  |
| 2 | DLL | adc_sample |  |
| 3 | PYTHON | adc_sample |  |
| 4 | MATLAB | adc_sample |  |

- 脉冲供电测试：

测试用程序:

bfsk_n32\embedded\fsk_distance_measure(144MHz主频下进行的电流测试)

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 电压电流 | 中频值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FULL-100% | 电源串电流表 | 3.3V~82.6mA | 11500/ 20500 |  |
| 2 | 90% | 电源串电流表 | 3.3V~76.4mA | 14500/ 21000 |  |
| 3 | 80% | 电源串电流表 | 3.3V~70.3mA | 16500/ 22500 |  |
| 4 | 70% | 电源串电流表 | 3.3V~64.1mA | 18500/ 23000 |  |
| 5 | 60% | 电源串电流表 | 3.3V~57.9mA | 20000/ 24000 |  |
| 6 | HALF-50% | 电源串电流表 | 3.3V~51.8mA | 21000/ 26000 |  |
| 7 | 40% | 电源串电流表 | 3.3V~45.7mA | 22000/ 28000 |  |
| 8 | 30% | 电源串电流表 | 3.3V~39.5mA | 23000/ 30000 |  |
| 9 | 20% | 电源串电流表 | 3.3V~33.4mA | 24000/ 30000 |  |
| 10 | 10% | 电源串电流表 | 3.3V~27.3mA | 25000/ 32000 |  |
| 11 | 6% | 电源串电流表 | 3.3V~24.9mA | 32000/ 32000 |  |
| 12 | 1% | 电源串电流表 | 3.3V~21.4mA | 2000/ 3200 |  |

注：NOPASS的需要增加解调电容100pF

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 电压电流 | 中频值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40% | 电源串电流表 | 3.3V~45.7mA | 11500/ 23500 |  |
| 2 | 30% | 电源串电流表 | 3.3V~39.5mA | 12000/ 23000 |  |
| 3 | 20% | 电源串电流表 | 3.3V~33.4mA | 13000/ 22500 |  |
| 4 | 10% | 电源串电流表 | 3.3V~27.3mA | 13500/ 22000 |  |
| 5 | 6% | 电源串电流表 | 3.3V~24.9mA | 13500/ 22000 |  |
| 6 | 1% | 电源串电流表 | 3.3V~21.4mA | 13500/ 20500 |  |

- 耐久性测试：

测试用程序:

bfsk_n32\embedded\adc_sample\及

bfsk_n32\embedded\fsk_distance_measure

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温 | 85度 |  |
| 2 | 低温 | -20度 |  |